编号：ZHXF-ZJ[2020]ZB3-045

中国石化销售股份有限公司

广东湛江雷州广海加油站

安全现状评价报告

中海兴发（广东）安全技术服务有限公司

资质编号：APJ-（粤）-006

二〇二〇年十月二十九日

中国石化销售股份有限公司

广东湛江雷州广海加油站

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：丁秀伟

技 术 负 责 人：夏才旺

评价项目负责人：冯  坚

评价报告完成日期：二〇二〇年十月二十九日

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 资格证书号 | 从业 信息号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 冯 坚 | 0800000000205464 | 009129 |  |
| 项目组成员 | 冯 坚 | 0800000000205464 | 009129 |  |
|  | 陆启武 | 0800000000205423 | 009125 |  |
|  | 周宝生 | 1700000000301638 | 030753 |  |
| 报告编制人 | 冯 坚 | 0800000000205464 | 009129 |  |
|  | 陆启武 | 0800000000205423 | 009125 |  |
|  | 周宝生 | 1700000000301638 | 030753 |  |
| 报告审核人 | 冼巧妍 | 0800000000102807 | 006202 |  |
| 过程控制 负责人 | 李 丽 | 1800000000301092 | 033269 |  |
| 技术负责人 | 夏才旺 | 1700000000100186 | 017671 |  |

- 2 成品油经营企业的基本情况

- 2.1 成品油经营企业的基本情况

- 2.1.1 基本情况

中国石化销售股份有限公司广东湛江雷州广海加油站成立于2003年1月6日，在雷州市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：914408827304739505，经营范围：不带有储存设施经营（门店经营）：汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]，零售：润滑油（脂）、燃料油（闪点大于61度），预包装食品、烟草制品、日用百货便利店经营、纺织、服装、五金、家用电器、电子产品（不含无线电发射设备）；充值卡的销售；委托代理收取水电费、票务代理服务；汽车清洗服务；零售书报杂志、图书、文化用品、体育用品及器材，汽车、摩托车及零配件；零售保健食品；销售农产品（除烟草批发），非许可类医疗器械经营。

本加油站占地面积1900m2，为租赁土地建设，站内建筑物有：加油亭440 m2，营业室142 m2，员工宿舍楼144 m2，及相应的配电间、厕所等，均为钢筋混凝土结构，耐火等级不低于二级。

该站现有职工4人，其中安全管理人员2人。

- 2.1.2 持有证照、文件

表2.1-1  加油站持有的证照、文件一览表

| 序号 | 证照名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 914408827304739505 | 雷州市市场监督管理局 | 2020.7.23 | 有效期至：长期 |
| 2 | 成品油零售经营批准证书 | 油零售证书第44G30250号 | 广东省能源局 | 2019.11.29 | 有效期至2024.11.29 |
| 3 | 危险化学品经营许可证 | 粤湛危化经字[2017]074号（变更） | 湛江市应急管理局 | 2020.7.20 | 有效期至2020.11.23 |
| 4 | 土地租赁合同 | / | 出租方：雷州市松竹镇刘宅村委会与颜传任、陈定校 |  | 租赁期至2021.5.1 |
| 5 | 加油站租赁合同 | / | 出租方：颜传任、陈定校 |  | 租赁期至2021.5.1 |
| 6 | 消防验收意见书 | 湛公消验 [2003]148号 | 湛江市公安消防局 | 2003.6.26 |  |
| 7 | 防雷合格证 | No：0061761 | 湛江市气象公共安全技术支持中心 | 2020.9.8 | 有效期至2021.3.25 |
| 8 | 应急预案备案登记表 | 440800-2020-0081 | 湛江市应急管理局 | 2020.5.26 |  |

- 2.1.3 作业人员安全培训资格

表2.1-2  加油站作业人员安全培训资格证一览表

| 序号 | 姓名 | 资格证名称 | 资格证编号 | 发证机关 | 发证日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨元雕 | 危险化学品经营单位主要负责人 | 44082519930624001X | 湛江市应急管理局 | 2020.6.28 | 有效期至2023.6.27 |
| 2 | 杨小玉 | 危险化学品经营单位安全生产管理人员 | 440882198409023969 |  | 2020.6.29 | 有效期至2023.6.18 |
| 3 | 庄丽娟 |  | 440825199104123763 |  | 2020.7.23 | 有效期至2023.7.22 |
| 4 | 杨元雕 | 电工作业/低压电工作业 | T44082519930624001X |  | 2019.5.15 | 有效期至2025.5.15 |

- 2.1.4 站内主要设施

- 该站共设加油机3台，加油枪共6支，本站不设自助加油机。

- 该加油站暂未进行油罐防渗改造（由于广海加油站属中石化租赁经营加油站，租期将于2021年4月份到期，目前该站的上级公司正在与加油站原业主商谈续租相关事宜。如能继续签订租赁合同， 该站承诺在双方签订续租合同后一个月内完成防渗改造施工）。

- 该站油罐区设3个30m3和1个25m3钢制卧式埋地油罐，其中1个30m3油罐贮存0#柴油，1个30m3油罐贮存92#汽油，1个30m3油罐贮存95#汽油，1个25m3油罐停用（已灌满水，进、出口管道封盲板），在用总罐容90m3，按柴油罐容积折半计算，折合总容积为75m3，为三级加油站。

加油站的汽油设施设置有加油油气回收系统和卸油油气回收系统。

- 本站采用油罐设置潜油泵，一泵供多机（枪）的配套加油工艺，埋地油罐设置有DN50的通气管，通气管管口高出地面4m，柴油罐设一条通气管，柴油通气管管口已装阻火器，汽油罐设两条通气管，其中一条通气管管口已装阻火器，另一条通气管管口已装机械呼吸阀。

（3）站内设配发电房一间，内设小型柴油发电机1台。

（4）消防器材配置：推车式干粉灭火器（MFTZ35）1台，手提式干粉灭火器（MFZL4）6只，手提CO2灭火器（MT3）6只，灭火毯5块，2 m3消防砂池1个。

本加油站的具体情况见表2.1-3。

表2.1-3        中国石化销售股份有限公司广东湛江雷州广海加油站基本情况表

| 加油站名称 |  |  |  | 中国石化销售股份有限公司广东湛江雷州广海加油站 |  |  |  |  |  | 现任站长 | 杨元雕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  |  |  | 雷州市松竹镇207国道 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 15768356662 |
| 加油站设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位资质 |  |  |
| 加油站施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位资质 |  |  |
| 加油站监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位资质 |  |  |
| 职工人数 |  |  |  | 4人 |  | 安全管理人员 |  | 2人 |  | 持证上岗人数 | 3人 |
| 占地面积 |  |  |  | 1900m2 |  | 储存能力 |  | 75m3 |  | 加油站级别 | 三级 |
| 加油机数量 |  |  |  | 3台 |  | 加油枪数量 |  | 6支 |  | 竣工验收时间 | 2003.6.26 |
| 建、构筑物情况 | 名称 |  |  | 结构类型 |  | 耐火等级 |  | 层 数 |  | 高 度（m） | 面 积(m2) |
|  | 加油亭 |  |  | 钢筋混凝土 |  | 二级 |  | 1 |  | 4.5 | 440 |
|  | 营业室 |  |  | 钢筋混凝土 |  | 二级 |  | 1 |  | 4.8 | 142 |
|  | 综合楼 |  |  | 钢筋混凝土 |  | 二级 |  | 1 |  | 3.4 | 144 |
| 储 罐 情 况 | 序号 |  | 油品名称及编号 |  |  | 单罐容积(m3)台数 |  |  |  | 材 质 | 形 式 |
|  | 1 |  | 0# 柴油 |  |  | 30m3×1（个） |  |  |  | 钢质 | 卧式埋地罐 |
|  | 2 |  | 92# 汽油 |  |  | 30m3×1（个） |  |  |  | 钢质 | 卧式埋地罐 |
|  | 3 |  | 95# 汽油 |  |  | 30m3×1（个） |  |  |  | 钢质 | 卧式埋地罐 |
|  | 4 |  | 停用罐 |  |  | 25m3×1（个） |  |  |  | 钢质 | 卧式埋地罐 |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  | 名 称 |  |  |  | 型号、规格 |  | 数 量 |  | 状 况 | 备 注 |
|  |  | 推车式干粉灭火器 |  |  |  | MFTZ35 |  | 1台 |  | 良好 |  |
|  |  | 手提式干粉灭火器 |  |  |  | MFZL4 |  | 6只 |  | 良好 |  |
|  |  | 手提式CO2灭火器 |  |  |  | MT3 |  | 6只 |  | 良好 |  |
|  |  | 灭火毯 |  |  |  |  |  | 5块 |  | 良好 |  |
|  |  | 消防沙池 |  |  |  | 2m3 |  | 1个 |  | 满沙 |  |
| 主要管理 制度名称 |  | 全员安全生产责任（HSE责任制）、危险化学品购销安全管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防泄漏、防中毒管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、安全用电管理制度、安全风险管理制度、直接作业环节安全管理制度、消防安全管理制度、环境保护安全管理制度、承包商安全环保管理制度、加油站HSE考核管理规定、要害（重点）部位安全管理规定、中国石油化工集团公司安全生产十大禁令（试行）、中国石化销售企业安全纪律。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油站法定代表人或负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 加油站（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 2.2 站址位置及周围环境状况

中国石化销售股份有限公司广东湛江雷州广海加油站位于雷州市松竹镇207国道，站址的西面为G207国道，北面有一家石材加工厂，东面和南面均为农田或空地。加油站周边具体情况见附件“加油站周边环境示意图”。

经现场勘测，加油站的油罐、加油机与通气管管口与站外建、构筑物的防火间距见第五章5.1.2.1《油罐、加油机与通气管管口与站外建、构筑物的防火间距检查》。

- 2.3 总平面布置及储存区布置

本站正面（西面）面向207国道，车辆入口和出口分开设置；本站不设自助加油区，加油亭内3台加油机分两排布置，单车道宽6 m，双车道宽6.6m，站内道路均为水泥路面；加油亭的东面为站房，站房的东南面为贮油罐区，北面为加油站的配发电房（内设一台小型柴油发电机组）、员工宿舍和非明火厨房。在配发电房的东南面附近设有一间水泵房和一台杆装式变压器（加油站自用）。

本站除正面开敞外，其余三面均砌有2.2m高的实体围墙与界区外分隔。

加油站的平面布置示意图见附件“加油站平面布置图”和“加油站数码照片”。

站内设施之间的防火间距见第五章5.1.2.2《站内设施之间防火间距检查》。

- 2.4 安全生产管理机构及主要安全管理制度、事故应急救援预案

该加油站建立了安全生产领导小组，制定有严格的安全生产责任制，明确了站长、安全管理员、班长、加油员等岗位的安全职责；并建立了完善的安全管理制度和操作规程。主要的管理制度有：全员安全生产责任（HSE责任制）、危险化学品购销安全管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防泄漏、防中毒管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、安全用电管理制度、安全风险管理制度、直接作业环节安全管理制度、消防安全管理制度、环境保护安全管理制度、承包商安全环保管理制度、加油站HSE考核管理规定、要害（重点）部位安全管理规定、中国石油化工集团公司安全生产十大禁令（试行）、中国石化销售企业安全纪律等。制定的操作规程包括有：卸油作业安全操作规程、加油作业安全操作规程、发电作业安全操作规程、用电作业安全操作规程、加油机自检作业安全操作规程、抽样作业安全操作规程、抽取罐底水作业安全操作规程、加油机维修保养作业安全操作规程、防雷防静电检测作业安全操作规程、油罐计量作业安全操作规程、盘点作业安全操作规程、开票收缴款作业安全操作规程等。该站已按《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求编制了《生产安全事故应急预案》，并已在湛江市应急管理局备案。

- 8 评价结论

- 8.1 评价结果分析

1、主要危险、有害因素辨识结果：

（1）参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）的分类方法，辨识本项目存在的主要危险、有害因素为：火灾、其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电、高处坠落、高温危害等。其中火灾、其他爆炸为主要危险、有害因素。

（2）依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本加油站储油罐区不构成重大危险源。

2、安全检查分析评价结果

本报告共设检查项目148项，实有118项，有118项符合要求，无不符合要求项，有30项无此内容。

3、经营和储存场所及设施安全条件评价结果

（1）加油站选址符合规范要求，且设在城市人口密集区外；

（2）本加油站的站内设施与站外建构筑物的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第4.0.4第和4.0.5条的规定；

（3）本加油站的总平面布置、站内设施之间的防火间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》第五章的相关规定；

（4）本加油站加油工艺及设施满足《汽车加油加气站设计与施工规范》第六章的相关规定的相关要求；

（5）本加油站消防设施和电气装置的设置满足《汽车加油加气站设计与施工规范》第十章、第十一章的相关规定，防雷设施定期进行检测，并在有效期内。

经安全评价，本站的经营储存场所及设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的要求。

4、安全经营条件评价结果

（1）本站持有国家有关企业登记管理法律、法规规定应具备的有效证照、文件；

（2）本站的经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的规定，并经消防验收合格；

（3）已配备专职安全生产管理人员2人；

（4）本站的主要负责人，安全管理人员和其他从业人员已按规定依法接受安全生产知识和管理能力培训，并经考核合格分别取得相应的考核合格证书；

（5）本站已建立健全的安全管理制度和岗位安全操作规程；

（6）已建立本企业的生产安全事故应急救援预案。

经安全评价，本站经营条件满足《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号，第79号令修正）第六条所规定的应当具备的基本条件。

5、定量评价结果

针对加油站存在的火灾、爆炸危险因素，本评价选择道化学火灾爆炸危险指数法对该站的汽油储罐的火灾爆炸危险性进行评价，通过计算分析，本站的初始火灾、爆炸危险指数为96.96，其火灾爆炸危险等级为“中等”，经安全补偿后的火灾、爆炸危险指数为80.67，火灾爆炸危险等级为“较轻”级别，处于可接受的范围之内。

- 8.2 总体评价结论

中国石化销售股份有限公司广东湛江雷州广海加油站的各类安全生产相关证照齐全，已建立健全的安全生产管理制度、岗位安全操作规程和事故应急救援预案，已按规定配备安全管理人员并依法接受安全培训，经营、储存场所及设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）的规定，经安全评价，该加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号，第79号令修正）所规定的安全经营条件的要求。